INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 26386 System masażu kompresyjnego inSPORTline Compisimo

SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU	3

PANEL STEROWANIA LED	4

RODZAJE MASAŻU	5

UŻYTKOWANIE	5

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	6

OCHRONA ŚRODOWISKA	7

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	7

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

# ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem przeczytaj instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

- Nie używać w pomieszczeniu, w którym występują gazy łatwopalne lub wybuchowe.

- Nie stosować jeśli cierpisz na: ostre stany zapalne skóry, zaburzenia rytmu, chorobę rumieniową, zakrzepicę żylną, obrzęk płuc, ostrą zakrzepicę żylną, niestabilne nadciśnienie, osoby z rozrusznikiem serca, żylaki, posiadające metalowe implanty lub inne urządzenia elektroniczne.

- Możliwe skutki uboczne: dyskomfort przy wysokim ciśnieniu, zaczerwienienie, swędzenie, ból przy zbyt wysokim ciśnieniu.

- Nie nadaje się dla osób z ograniczonymi zdolnościami motorycznymi lub umysłowymi.

- Nie naprawiaj ani nie modyfikuj urządzenia samodzielnie.

- Jeśli poczujesz dyskomfort lub ból, natychmiast zaprzestań używania produktu.

- Nie używać w sposób ciągły dłużej niż 20 minut. Skonsultuj się z lekarzem w sprawie stosowania.

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

- Trzymać z dala od wody i wilgoci.

- Przewód zasilający należy podłączyć do łatwo dostępnego gniazdka.

- Zasilanie 220-240V.

- Trzymaj ręce suche podczas obsługi przewodu zasilającego.

- Chroń przewód zasilający przed uszkodzeniem.

- Trzymać z dala od źródeł ciepła i innych metali.

- Do czyszczenia nie należy używać rozpuszczalników ani innych agresywnych środków czyszczących.

- Nigdy nie używaj produktu na gołej skórze.

- To nie jest pomoc medyczna.

- Przed użyciem należy odkręcić śruby zabezpieczające, które służą do bezpiecznego transportu.

# CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

| Jednostka główna | Kompresja na nogi |
| --- | --- |
| Kompresja na ręce | Kompresja talii |

# PANEL STEROWANIA LED

| 1. Timer 10, 20, 30 min | 5. Typ programu A - F |
| --- | --- |
| 2. Wskaźnik intensywności, 8 poziomów (0-250 mmHg) | 6. Pozycja masująca |
| 3. Zwiększ intensywność | 7. Zmniejsz intensywność |
| 4. Zasilanie | 8. Start/pauza |

Wskaźnik czasu pokazuje pozostały czas masażu

Naciskając przycisk  można dostosować czas treningu od 10 do 60 min. Każde naciśnięcie zmienia wartość o 10 min

Wskaźnik i ustawienie intensywności

Za pomocą przycisków  i  wyreguluj intensywność o 10 mmHg, oryginalnie ustawiona wartość to 120 mmHg

Pozycja do masażu

Ustawieniem domyślnym jest masaż wszystkimi 4 komorami. Naciśnij przycisk, aby uruchomić/zatrzymać daną komorę.

Przycisk zasilania

Naciśnij przycisk, aby przejść do trybu gotowości, naciśnij ponownie, aby wyłączyć.

Start / pauza

W trybie gotowości przycisk jest zielony.

Jeśli masaż jest uruchomiony, przycisk jest niebieski.

Naciśnij przycisk, aby wstrzymać lub rozpocząć masaż.

Rodzaj masażu

Naciśnij przycisk, aby wybrać rodzaj masażu A - F .

# RODZAJE MASAŻU

Typ A: masaż relaksacyjny.

Typ B: pomaga złagodzić ból żylaków.

Typ C: głęboki masaż regenerujący mięśnie.

Typ D: pomaga schudnąć w kończynach górnych i dolnych oraz w talii.

Typ E: wspomaga krążenie krwi.

Typ F: kombinacja rodzajów masażu A+C+D.

# UŻYTKOWANIE

Przed użyciem należy odkręcić śrubę transportową. Otwórz pokrywę i odkręć śrubę.

- Umieść urządzenie na płaskiej i twardej powierzchni.

- Podłącz zasilanie i podłącz rurkę do urządzenia i danej tulejki zaciskowej.

- Kompresja na nogi:

- Aby uniknąć nieprzyjemnego uczucia, upewnij się, że rękaw uciskowy jest złożony.

- Noś cienką warstwę ubrania.

- Zapnij zamek błyskawiczny na całej długości. Podłącz wąż do tulei i do urządzenia. Urządzenie powinno zawsze być skierowane wyświetlaczem w Twoją stronę.

- Włącz urządzenie, ustaw czas masażu, intensywność, ilość komór i rodzaj masażu. Naciśnij przycisk start, aby rozpocząć masaż. (tryb czuwania – kolor zielony, podczas pracy – kolor niebieski).

| Krok 1 Podłącz do źródła zasilania 220-240 V. | Krok 2 Sprawdź połączenie węża, jeśli jest podłączone, pomiń krok 3. |
| --- | --- |
| Krok 3 Podłącz wąż do jednostki kompresyjnej i urządzenia. | Krok 4 Upewnij się, że wszystkie węże są prawidłowo podłączone. |
| Krok 5 Załóż rękaw kompresyjny. Ostrzeżenie: Nie zakładaj węża na szyję. | Krok 6 Naciśnij przycisk startu. |
| Krok 7 Dostosuj intensywność za pomocą przycisków + i -. Uwaga: Na początku zalecamy stosowanie niższego ciśnienia 120-150 mmHg. | Krok 8 Ustaw minutnik. Uwaga: Zakres 10 – 60 min. Wartość pierwotna 10 min. Jeżeli licznik czasu osiągnie 0, urządzenie wyłączy się. |
| Krok 9 Wybierz tryb. | Krok 10 Wybierz liczbę komór. Uwaga: Naciskając przycisk wybierz liczbę komór masujących. |
| Krok 11 Jeśli maszyna pracuje, naciśnij przycisk Start/Stop, aby zatrzymać masaż. Uwaga: Nie należy zdejmować tulei uciskowej, gdy urządzenie jest zapauzowane. Przed demontażem urządzenie należy wyłączyć. | Krok 12 Po zakończeniu odłącz wąż. |

# ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| Urządzenie nie uruchamia się | Sprawdź połączenie przewodu zasilającego. Sprawdź, czy urządzenie działa. Sprawdź aktualne napięcie. Urządzenie wyłączyło się automatycznie po wyłączeniu timera |
| --- | --- |
| Nienaturalne dźwięki (syczenie itp.) | Sprawdź podłączenie i stan węża. Sprawdź stan złączy |

# OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

# WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

- Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (okres gwarancji: 24 miesiące).

- Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

- Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień  z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.

- Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka,  rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.

- Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.

- Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.

- Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.

- Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).

- Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru.  Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji ( poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą  strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.

Formularz kontaktowy

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

Telefon:  +48 510 275 999

E-mail: biuro@e-insportline.pl

NIP: 6090063070, REGON: 260656756